锂电池极片精密分切工艺技术报告

设备名称：千里马分条机 (NO.04)
适用工序：锂电池极片制造中段分切

第一章 设备综述

在锂电池制造的中段工序中，分条机（Slitting Machine）扮演着承上启下的关键角色。根据现场设备资料，本机台为“千里马分条机”（设备编号：NO.04）。其核心职能是将前道工序涂布完成的宽幅极片母卷，通过精密的机械分切机构，沿纵向裁切成多条符合电池设计宽度要求的窄条极片，为后续的模切或卷绕工序提供原材料。

该设备采用高精度的各驱动辊传动系统，能够带动极片以设定的速度稳定行走。其核心加工部件由上下圆刀片组成，通过相向同步转动与精密啮合，实现对极片的“居中连续分切”。根据设备铭牌显示的参数，该分条机的标准运行速度可达 40m/min，属于高效能自动化生产设备。

第二章 核心工艺流程深度解析

根据设备展板所示的“模切分切工序简介”及“分切动作流程图”，该设备的工作流被划分为严密的八个步骤。这八个步骤构成了一个闭环的自动化控制系统，确保了极片加工的高精度与高良率。

2.1 放卷 (Unwinding)

流程的起点始于放卷单元。操作人员将大卷径的极片母卷安装于放卷轴上。随着生产指令的下达，放卷轴主动释放原材料。此阶段的关键在于保持放卷速度与后续主牵引速度的匹配，防止因速度差导致的材料拉扯或堆积。

2.2 纠偏控制 (Web Guiding)

极片在长距离传输过程中，极易受机械震动或辊轴平行度影响而产生横向位移（跑偏）。该设备配备了先进的纠偏控制系统。系统通过传感器实时监测带材边缘的相对位置，一旦检测到偏差，纠偏机构会立即进行微调补偿。这一步骤至关重要，因为如果极片在进入刀组时位置不正，将直接导致分切后的极片宽度左右不均，产生批量报废。

2.3 张力控制 (Tension Control)

锂电池极片通常由极薄的铜箔或铝箔涂布而成，属于易变形柔性材料。张力控制是分条工艺的灵魂。设备通过张力传感器与浮动辊的协同作用，维持极片在传输过程中的张力恒定：

• 若张力过大：会导致极片发生弹性甚至塑性拉伸，造成涂层开裂或收卷后尺寸回缩。

• 若张力过小：会导致极片松弛、起皱，无法保证分切时的平直度。

2.4 缺陷检测 (Defect Detection)

在进行物理裁切之前，必须确保原材料的质量。设备集成了在线缺陷检测系统。利用机器视觉技术，系统对高速流动的极片表面进行全检，能够识别出涂层脱落、黑点、异物、划痕等瑕疵。该步骤能有效拦截不良品，防止无价值的废料进入后续工序，降低生产成本。

2.5 主牵引 (Main Traction)

主牵引辊是整个传输系统的动力心脏。它负责带动极片以设定的工艺速度（40m/min）克服各级阻力向前行进。主牵引的稳定性直接决定了分切过程的平稳性。

2.6 极片分切 (Slitting)

这是本工序中最核心的物理加工环节。根据展板描述，该机台采用“上下圆刀片相向同步转动啮合”的方式。当极片通过刀组时，精密的刀具间隙对其施加剪切力，实现“居中连续分切”。此环节的工艺难点在于控制刀具的啮合深度与侧向压力，以确保切面平整，无严重毛刺（Burr）和粉尘产生。

2.7 CCD测宽 (Width Measurement)

分切完成后，如何验证加工精度？设备引入了 CCD 视觉测宽系统。高分辨率相机实时捕捉每一条窄极片的宽度数据，并与设定公差进行比对。这构成了质量控制的第二道防线，一旦发现宽度异常（如刀具磨损或松动导致），系统可及时报警，防止连续不良品的产生。

2.8 上下收卷 (Rewinding)

经过分切、检测合格的窄条极片，最终被引导至收卷工位。为了防止相邻极片在卷绕时边缘交错或粘连，设备通常采用“上下收卷”或“滑差轴收卷”模式，将相邻的极片分别卷绕在不同的轴上，最终形成外观整齐、松紧适度的成品盘。

第三章 总结

综上所述，千里马分条机 (NO.04) 并不仅仅是一台简单的切割设备，而是一个集成了精密机械传动、张力闭环控制、机器视觉检测于一体的自动化加工中心。从放卷到收卷的八大流程环环相扣，在 40m/min 的高速运行下，通过对“位置”、“张力”和“尺寸”的三重精准把控，确保了锂电池极片的高质量产出。