激光焊接机 (UA-300W)：工作流程与工艺解析

该设备主要针对薄壁材料和精密零件进行高精度连接，其核心在于利用高能光束实现材料的微观熔融与结合。

1. 精密定位与聚焦 (Positioning & Focusing)

工序描述：焊接开始前，设备需对工件（如BSB、极耳、镍片）进行高精度的位置对准。
工艺原理：由于激光焊接的聚焦光点极小，且具备定位精度高的特点，系统必须确保光束准确打在预定的焊接轨迹上。

2. 脉冲能量发射 (Pulse Emission)

工序描述：设备启动，向目标区域发射高能量的激光脉冲。
工艺原理：这是一种非接触式的加热方式，只针对微小区域内进行局部加热，从而避免了对周围材料造成大面积的热损伤。

3. 热传导与熔池形成 (Conduction & Melting)

工序描述：激光能量接触材料表面后，迅速转化为热能并向内部传递。
工艺原理：激光辐射的能量通过热传导的方式向材料的内部扩散。在极短的时间内，材料温度升高至熔点，将材料熔化后形成特定的熔池。可实现点焊、对接焊、叠焊或密封焊。

4. 冷却固化与成型 (Solidification)

工序描述：激光脉冲停止后，熔池迅速冷却并凝固，完成材料的永久连接。
工艺原理：该过程具有深宽比高、焊缝宽度小、热影响区小、变形小的特点，最大程度保留了材料原有的机械性能。

5. 质量产出 (Quality Output)

结果：焊缝平整、美观、无气孔。
优势：由于焊接质量高，焊后无需处理或只需简单处理，极大地缩短了生产流水线的节拍。

典型应用场景

根据设备参数，该流程主要用于锂电池制造中的：
• BSB焊接
• 极耳焊接
• 镍片焊接